Шрифт Times New Roman, кегль 14

Приложение

И.О.Фамилия

Метод решения краевых задач механики

деформирования оболочек  и тонкостенных конструкций

Излагается метод решения краевых задач, повторяющий алгоритм аналитического решения. Выделяются неопубликованные ранее уточнения алгоритма реализации метода на ЭВМ.

Формульный редактор Equation 3.0, кегль 12

Систему дифференциальных уравнений теории оболочек вращения приводим к нормальной форме [1]. Обозначив через s координату, отсчитываемую вдоль образующей, через Y – вектор состояния в расчетном сечении оболочки, для задачи статики получим

dYds=As⋅Y+Gs;          Y=PU,	          		 (1)

где P –  вектор обобщенных внутренних силовых факторов, U – вектор соответствующих им обобщенных перемещений.

# Оболочку вдоль образующей разбиваем на расчётные участки (рис.1). Находим решение (1) на расчетном участке s0,sn. Участок разбиваем на n интервалов, и на каждом значения коэффициентов матрицы A и вектора G считаем постоянными.

Надпись под  рис. - кегль 12

# Рис.1.  Расчетная схема

Нормированное решение однородного уравнения   Y'=As⋅Y     находится с помощью матричного ряда, полученного методом последовательных приближений Пикара и вычисляется на основании определения интеграла Вольтерра [1].

Описанный численный метод легко реализуется на ЭВМ и успешно применяется, например, для исследования напряженно-деформированного состояния, статической устойчивости и собственных колебаний конструкций ЛА из многослойных оболочек вращения различной геометрии.

Ф.И.О. - интервал  разреженный

ЛИТЕРАТУРА

Литература - кегль 12

1. Виноградов Ю.И., Клюев Ю.И., Образцов И.Ф.  Метод решения краевых задач механики деформирования тонкостенных конструкций // Механика твердого тела, №1, 2001, С.159-166.