УДК 532.5

МЕТОДы РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОУПРУГОСТИ

с использованием cAE-ТЕХНОЛОГИй

В.О. Герасименко

Студент, кафедра

“Аэрокосмические системы”

Научный руководитель: В.А. Грибков

кандидат технических наук, доцент

кафедры “Аэрокосмические системы”

В работе рассматриваются и анализируются методы решения связанных динамических задач «жидкость-конструкция», принятые в конечноэлементных комплексах. Наибольшее внимание уделяется комплексу MSC/NASTRAN. Описываются методы решения гидроупругих задач в MSC/NASTRAN, основанные на различных математических моделях системы:  метод виртуальных масс, метод полной дискретизации системы «жидкость-конструкция», использование акустических моделей для связанных задач «среда-конструкция», применение чисто акустических моделей среды без учета податливости конструкции.

Оцениваются достоинства и недостатки каждого подхода. Эффективность методов определяется по затратам машинного времени, потребным машинным ресурсам, точности расчета.

По указанным выше критериям наиболее адаптированным методом решения гидроупругих задач с тяжелой жидкостью применительно к ракетно-космическим конструкциям является метод виртуальных. Для описания свободной поверхности жидкости используются мембранные элементы с жесткостью в узле, пропорциональной площади окружающих его элементов; для описания жидкости вводятся виртуальные массы. Тонкостенная конструкция моделируется пластинчатыми элементами.

Для экономии машинных ресурсов (уменьшения размерности итоговых уравнений) применяется динамическое редуцирование по Крэйгу-Бэмптону. Конденсированная модель жидкости объединяется со смачиваемой поверхностью и элементами конструкции при помощи интерфейсных узлов анализируемого набора. Реализация алгоритма приводит к симметричной формулировке итоговых уравнений сравнительно небольшой размерности.

Для оценки работоспособности и точности алгоритма выполнено решение ряда тестовых задач. В частности, получено решение задачи для составной баковой конструкции, заполненной тяжелой жидкостью при квазипоперечных колебаниях системы (колебаниях с одной окружной волной формы) [1].  Также определяется погрешность метода конденсации.

Литература

- Flanigan, C. C. Hydroelastyc Analysis of Incompressible Fluids Using SDRC I-Dias and MSC/NASTRAN // MSC/Nastran World Users Conference, Michigan, 1992.

- MSC/Nastran User Manual.