УДК 681.3.06

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АСТРООРИЕНТИРОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА, МОДЕЛИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ.

А.С. Популовский

Студент,

кафедра «Аэрокосмические системы»

Научный руководитель: А.С. Попов,

ассистент кафедры «Аэрокосмические системы»

Для ориентации и стабилизации космических аппаратов используются гироскопические и астродатчики. В виду того, что сроки службы космических аппаратов постоянно увеличиваются, а гироскопические датчики, являясь механическими системами, зачастую подвержены отказам, в последнее время появляются  системы ориентации и стабилизации основанные только на астродатчиках.

На основе лабораторной установки, моделирующей управление космическим аппаратом [1], предложен метод астроориентирования. В работе [1] был рассмотрен метод построения солнечной ориентации. Недостатком его является то, что он не позволяет полностью сориентировать модель космического аппарата в пространстве. Представленный в данной работе метод дает возможность доработать лабораторную установку таким образом, чтобы сориентировать и стабилизировать модель аппарата в трех перпендикулярных плоскостях.

В разработанном методе с помощью web-камеры, имитирующей астродатчик, направленной на модель участка небесной сферы, производится распознавание объектов попадающих в поле зрения астродатчика, путем определения магнитуды звезды и её положения в локальной системе координат связанной с астродатчиком. В дальнейшем осуществляется сравнение взаимного расположения группы визируемых звезд с базой данных известных угловых расстояний между звездами (аналогом звездного каталога), что позволяет определить ориентацию аппарата в пространстве. Таким образом, система с одним астродатчиком позволяет стабилизировать лабораторную установку в трех перпендикулярных плоскостях.

Метод астроориентирования лабораторного стенда реализован на основе программы MatLab\Simulink. Во время доклада предполагается провести демонстрацию реализованного метода астроориентирования.

Литература

- Популовский А.С. Разработка метода сопряжения лабораторного стенда, моделирующего управление космическим аппаратом.// Сборник тезисов докладов общеуниверситетской научно-технической конференции «Студенческая научная весна - 2007» 2-30 апреля 2007 г. Том IV, Часть 2., издание «Актуальные проблемы фундаментальных наук»,-с.6.